大同莊園智慧建築案教學手冊

確保品質永續經營

您的事業好夥伴

目錄

架構圖介紹------------------------------------------------2

VLAN介紹--------------------------------------------------3

網管系統教學---------------------------------------------4

大同莊園智慧建築案架構圖

解釋:

- 此架構為現在大同莊園建築案架構

- 管道間Switch 及東測警衛廳及車道警衛廳都透過光纖連接到電信室5台交換器，再由五台交換器，連接到core交換器，其中物管vlan16及wifi vlan19需要對外，由防火牆控制對內與外連線，協助wifi發送IP

VLAN介紹

每個VLAN都有不同功能，該Switch Vlan內不同網路線，不能亂插，因為不通，所以各樓層都有貼VLAN表，預防不通，以下為VLAN代表意義

| 名稱 | 用途 |
| --- | --- |
| VLAN 1-3 | A棟 |
| VLAN 4-7 | B棟 |
| VLAN 8-12 | C棟 |
| VLAN13 | 對獎 |
| VLAN14 | 門禁及車管 |
| VLAN15 | BA監控(DV主機) |
| VLAN16 | 物管系統(公播查詢) |
| VLAN17 | CCTV攝影機 |
| VLAN18 | 網管 |
| VLAN19 | WIFIAP及防火牆分享器 |
| VLAN20 | 住戶使用 |
| VLAN30 | 民眾使用 |

網管系統教學

網管系統如何開啟，請看以下教學。

- 先開機，打開左下角，請填入”服務”

- 開啟服務後，請尋找(4個服務)

  - D-view7 CoreServer

  - D-view7 License Agent Server

  - D-view7 Probe File Server

  - D-view7 Probe Server

3.找到這4個服務，點選右鍵先”停止”後”啟動”

4. 重啟完後，請點選桌面上拓撲圖捷徑開啟

5. 請登入帳號密碼

帳號:admin

密碼:pcchtn

6.登入完，以下為完成畫面